安全から安心へ

噴流超音波式食品洗浄機

開発プロジェクト報告書

最終報告書改訂版

作成者：東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授　尾田正二

平成３０年５月２日

噴流超音波式食品洗浄機開発プロジェクト最終報告書

作成者：東京大学大学院新領域創成科学研究科准教授　尾田正二

2018年5月2日改訂

本報告書は、有限会社東葛テクノサービス坂口正明技術部長と東京大学大学新領域創成科学研究科准教授尾田正二による噴流超音波式食品洗浄機の開発について報告するものである。

目次

１．要約     ・・・ 1

２．装置の開発経緯と概略     ・・・ 3

改善すべき点

３．野菜・の超音波洗浄     ・・・ 10

４．肉類の超音波洗浄      ・・・ 24

５．２枚貝の超音波洗浄     ・・・ 33

６．超音波が生体（メダカ、貝類）へ与える影響     ・・・ 40

７．一般家庭への普及へ向けて     ・・・ 42

８．社会へのインパクト     ・・・ 44

付録．電磁波の発生状況     ・・・ 46

添付資料 １　公開特許公報（特願2016-83581）超音波処理装置、および超音波処理方法

（2017年2月特許成立、特許第6095087号）　   	      ・・・ 50

添付資料 ２ 登録実用新案広報（第3187858号）　超音波洗浄装置     ・・・ 74

添付資料 ３　公開特許公報（特願2012-106961）超音波洗浄装置　     ・・・ 78

（2015年12月特許成立、特許第5863557号）

添付資料 ４　マルチクリーナーパンフレット（有限会社東葛テクノサービス）     ・・・ 84

資料映像１　（CD）　アサリの超音波洗浄

資料映像２　（CD）　シジミの超音波洗浄

資料映像３　（CD）　鶏肉の超音波洗浄

資料映像４　（CD）　塩サバの超音波洗浄

資料映像４補　（CD）　塩サバの超音波洗浄

資料映像５　（CD）　チリ産シャケの超音波洗浄

資料映像６　（CD）　超音波処理しないタマネギの細胞内部のブラウン運動

資料映像７　（CD）　超音波処理したタマネギの細胞内部のブラウン運動

資料映像（追補）　（CD）　ブタ肉の超音波洗浄

１．要約

本報告書は、有限会社東葛テクノサービス技術部長坂口正明と東京大学大学新領域創成科学研究科准教授尾田正二による噴流超音波式食品洗浄機の開発の最終報告書（2016年1月31日）にそれ以降の知見を加え、本装置技術を広く社会に普及させるための情報発信を行うものである。

噴流超音波式食品洗浄機は坂口正明により着想・開発された。その実用機能性を尾田正二が検証し、またその過程において両者により本報告書に後述される超音波処理の生体試料への新規な効用が発見された。

本装置は円筒形の超音波洗浄槽の底部中央より清浄な洗浄水を噴流させながら超音波洗浄を施すことを可能とする。これにより、噴流がない条件に比較してより効果的な洗浄効果が実現する。ホウレンソウの農薬を洗浄除去した場合、噴流がない超音波洗浄に比較して16.8% の洗浄効果の向上がみられた。本装置を使用した場合、通常の水洗いに比較して、噴流がない場合で74%、噴流がある場合で103% の洗浄効果の向上が得られた。また、露地栽培される野菜が帯びる放射能のほとんど全ては土壌に含まれるセシウム137および134が土埃として野菜表面に付着したものと考えられる。本装置による超音波洗浄によって土埃を洗浄除去すると同時に野菜表面の放射能を除去することも可能である。

通常の超音波洗浄機の数分の１から10分の1程度の弱い出力での超音波処理を行うことにより、生体試料の細胞、組織構造を破砕することなく超音波洗浄を実現することが本装置の最大の特色である。これにより、ソフトマテリアルである様々な食品材料（野菜類、果物類、肉類、魚介類）を、その食材としての物性を損なうことなく、また生きている状態の生物体を殺すことなく効果的に洗浄することが可能となる。さらに、人体への応用も可能になる。

これらの特色を有する本装置を使用することによって、従来は物理的な洗浄が不可能であったイチゴのような破砕されやすい対象物の効果的洗浄が可能となっている。また、白菜などの葉物野菜、ブロッコリー、カリフラワー、キノコ類などの複雑な形状を有する対象生体試料の効果的洗浄が可能となっている。

本装置の開発の過程において、野菜類を超音波処理することにより、みずみずしさとシャキシャキした食感が回復してその状態が長く（冷蔵庫中に保湿して保管することにより数日間以上）維持されることが見出された。超音波洗浄による表面の雑菌類の洗浄除去効果とあわせて、生鮮野菜類・果物類の日持ちが大幅に延伸されることが実現している。

超音波洗処理により、ブドウの果汁の糖度が向上した。また、超音波洗処理により、タマネギの細胞中小粒子のブラウン運動が減弱した。モヤシのMRI解析の結果からは、細胞内の自由水が減少し、構造水が増加していることが示唆されており、超音波洗処理によって細胞内で自由水となった水が再び結合水となって細胞内の溶媒としての水が減少し、糖度が上昇するとともに、細胞内小粒子に衝突する自由水が減少することによってブラウン運動が減弱するものと考えられる。細胞内の水分子の存在様式は細胞の生命活動にとって極めて重要と考えられてきたが、適切な研究手法がないためにその解明は未だに手つかずのままである。本装置の開発によって、超音波処理とブラウン運動の数値化によって、細胞内水分子の挙動を操作・評価することに道が開かれたことは、基礎研究として極めて大きな前進である。

本装置を用いて、肉類、魚介類を洗浄することが可能である。豚肉、鶏肉を超音波洗浄することにより、肉質を破壊することなく肉表面に存在する細菌類、汚れを洗浄除去することができる。さらに、超音波処理の脱脂効果により、肉表層の脂質類を除去することが可能である。食肉加工された後に流通する肉類は、その表層の脂質が空気酸化されて酸化脂質に変化し、風味の劣化と品質劣化の要因となっている。本装置は、肉類の細胞組織構造を破砕することなく食味と品質を維持した上で表層の酸化脂質を選択的に除去し、酸化によって劣化した風味を酸化する前の新鮮な風味に改善するとともに、健康に悪影響を与える酸化脂質を除去し品質を改善する効果を有する。酸化脂質が除去された肉類はあたかも鮮度が回復した食味となって「おいしく」なり食事の楽しみを増大させるばかりでなく、酸化した肉類を摂取することによる人体健康への負荷を減ずることとなり、健康増進に寄与するものと期待できる。実際、本装置を試験的に家庭において試用したモニター家族からは、「食事がおいしくなった」、「体調が改善した」との評価が得られている。さらに、鶏肉の超音波洗浄では、内分泌かく乱物質（環境ホルモン）としての作用が懸念される可塑剤が鶏肉から見出され、超音波洗浄によって除去されることが確認された。市販のプラスティックトレイからの混入であるものと想像される。

超音波処理による酸化脂質の除去の効果は、酸化しやすい魚油を多く含む魚肉類においてより顕著に観察された。冷凍された塩サバ、シャケ、サンマの開き、赤魚の切り身などを超音波処理すると長期保存によって生じる冷凍焼けの臭みが消失し食味が大きく改善される上、食後の胸やけが起こらない。学校給食では品質のそろった魚肉を大量にそろえるために酸化脂質を多く含む「冷凍焼け」した冷凍品が多く使用されており、児童生徒たちがそのまずさに閉口している現状がある。本装置を学校給食に応用することによって、冷凍魚肉類より酸化し劣化した脂質類を除去すれば学校給食をよりおいしく、かつより健康に資するものに変ずることが可能であり、早急な実現が求められる。

本装置はアサリ、シジミ等の貝類の洗浄も可能である。アサリ等の生食材はその生命活動により流通の過程で排泄物を生じたり体表面のバイオフィルムが腐敗し悪臭の原因となる。食材の調理の前に本装置を用いて超音波洗浄することにより、これらの不要物を効率的に除去し、その食材本来の食味・風味を回復させることが可能である。ただし、本装置を用いた低出力の超音波処理によっても冷凍した食材は肉質が破砕崩壊することから、適用に注意が必要である。加熱処理した冷凍品への適用は可能である。

本超音波洗浄機を用いて洗米（米研ぎ）が可能である。10分間の噴流超音波洗浄の後、浸漬する時間なくすぐに炊飯器にて炊飯することが可能であり、炊飯の手間を大きく削減することができ、またそのようにして炊飯されたご飯はなぜか美味である。

本装置は噴流と弱い超音波を同時に処置することによって、食材等の生体試料をその細胞組織構造を破砕することなく、また劣化せしめることなく食材を効果的に洗浄できるとともに、超音波処理により植物の細胞内の構造水が増加し、細胞が活性化することが明らかとなった。また、肉類、魚肉類の超音波処理により表層の酸化脂質類が除去され、食味の改善と食する者の健康を増進させる効果が向上することが明らかとなった。

本装置を各家庭に普及させることにより、家庭食の品質と食味の向上とそれによる家庭の団欒がもたらされ、家族が幸福になる。さらに、国民の健康が食から増進されることにより、医療費を軽減され、国民生活を大きく改善・向上する技術であると結論できる。また、本装置技術を学校給食、病院食、介護食、外食産業の調理に適用することにより、それらを大きく改善し、国民の健康を増進することができると期待できる。

TPP の発効等により国外から従来の国内基準を超える濃度の農薬・防腐剤を含む食材が輸入される可能性は今後高くなることはあっても低くなることは望めない。このような状況において、食材を劣化させることなく洗浄することが可能な本装置技術は、個々の消費者が食に安心するために極めて有効である。2020年には東京オリンピックが開催される。本装置をオリンピック選手村において実装し、世界中から集まるアスリートにおいしくて健康によい食事を提供するべきであり、本装置技術はそれを可能とする。2011年の福島第一原発事故により、東日本の土壌は微量とはいえ放射線に汚染し、日本の食材を食することの健康への影響を懸念する声は国外でも未だに大きい。本装置技術は食材を洗浄し食の安全と安心をもたらす技術であると結論し、本報告は本装置の社会実装を強く推奨する。

２．装置の開発経緯と概略

本装置（噴流超音波式食品洗浄機）は、有限会社東葛テクノサービス坂口正明技術部長により開発され、東京大学大学新領域創成科学研究科尾田正二准教授により性能評価が実施された。

２－１．本装置の開発の経緯

平成24年11月、東京大学大学院新領域創成科学研究科の尾田正二准教授に協力を要請し、農薬、放射能の洗浄効果を確認した後、生物体の組織細胞を破壊しない新規な超音波処理方法であることを発見した。

開発の時間経過を以下に記す。

２０１１年　３月１１日　東日本大震災

２０１１年　３月　福島第一原発事故発生

２０１２年　　　　センサーコイルの洗浄処理のために超音波洗浄の活用を着想

風評被害を受ける野菜を超音波洗浄することを着想

２０１２年　５月　噴流超音波式食材洗浄機の試作初号機（28 kHz）を完成

２０１２年　５月　噴流超音波式食材洗浄機を特許出願（特願2012-106961、出願者　坂口正明）

２０１２年　　　　噴流超音波式食材洗浄機の家庭向け試作機（28 kHz）４基を製作

２０１３年　４月　噴流超音波式食材洗浄機の試作量産機（40 kHz）８基を製作

２０１３年１１月　噴流式超音波機の実用新案登録が成立（第3187858号、実用新案権者　坂口正明）

２０１４年　７月　鈴廣蒲鉾本店株式会社、東京大学と共同研究契約を締結（～２０１５年３月）

共同研究題目「超音波洗浄装置を用いた新規練り製品製造技術の開発」

２０１４年　８月　平成２５年度中小企業・小規模事業者ものづくり・商業・サービス革新

事業に係る補助金の交付（２０１５年６月まで）

２０１４年１１月　特許出願した噴流超音波式食材洗浄機を審査請求

２０１５年１２月　噴流超音波式食材洗浄機の特許成立（特許第5863557号、出願者　坂口正明）

２０１６年　　４月  噴流超音波式食品処理機として坂口正明、東京大学が特許を共同出願

（特願2016-083581）

７月　上記特許出願を早期審査請求

２０１７年　　２月  超音波処理装置、及び音波処理方法として特許が成立（特許第6095087号）

２０１７年　　４月  特許第6095087号をPCT出願

２－２．装置の概略

２－２－１．装置の外観

左図：前面より俯瞰した噴流式超音波洗浄機。

前面の操作パネルでは電源のオンオフ、周波数スイープのオンオフ、洗浄時間の選択（5、10、15分間）の制御が可能である。

上面に円形の洗浄槽の開口部がある。左写真では、洗浄槽の壁にある洗浄水のオーバーフロー排水口の開口部を確認することができる。

上面に開口する洗浄槽は円筒形をしており、上左図のように洗浄カゴをセットすることができる。洗浄中に米などが噴流によって流出しないように、洗浄カゴに蓋をセットして（上右図）使用することが可能である。

２－２－２．装置の構造の概略と動作原理

本装置の構造および動作原理の概略については、添付資料１　登録実用新案広報（第3187858号）　超音波洗浄装置にその詳細が記載されている。

本装置の構造はシンプルであり、円筒形の洗浄槽の底中央に洗浄水の入水配管が開口し正常な洗浄水の供給口を成す。洗浄槽3か所に超音波発振子（28kHzまたは 40 kHz）が接着される。洗浄槽上部の排水口より洗浄水が汚れとともにオーバーフローする。発振子の動作はタイマー制御される。家庭用の100V交流電源を使用する。

２－２－３．　本装置の特徴

２－２－３－１．　超音波の強度

本装置の最大の特徴は、使用する超音波の出力が低いことである。市販されている従来型の超音波洗浄機の数分の１から10分の１の出力とすることにより、生体試料である食材の細胞組織構造を破壊することなく、超音波洗浄・処理を実施することが可能である。従来型機（SHARP製 UT-205S）を用いて鶏肉を超音波処理した場合には、食感が劣化し固くなった印象を受けた。

アルミ箔を金魚すくいのポイにはさんで、洗浄槽中ほどで超音波処理した（下図）。 従来型機（SHARP製 UT-205S）では最低出力（50%）においてもアルミ箔が破砕され開口部が生じるが、 本装置ではアルミ箔の破砕が生じない。

本装置　　         　従来型機 Sharp UT-205S　(出力50%)　　(出力100%)

超音波メーター（新科産業製SM1000型）を使用して超音波の強度を測定したところ、噴流式洗浄機の超音波強度は 3　～ 12 psi であり、従来型機（UT-205S、出力50%＝最低出力）の約1/3 であった。洗浄カゴをセットしない状態では従来型機（UT-205S、出力50%）とほぼ同程度の強度であった。

したがって、洗浄カゴを使用しない状態では超音波強度が強くなり、食品以外の食器等を洗浄する際に有効である。しかし、それでも市販されている一般的な超音波洗浄機よりは超音波の強度が弱いので、食器の洗浄力は弱く、１０分間の超音波処理の後、スポンジで手洗い等をする必要がある。しつこい汚れを落ちやすくする効果があるとの認識が適切であると思われる。

アサリ、塩サバの洗浄には 5 psi 以上の超音波強度が必要である反面、メダカ胚、ヒラマキガイは 10 psi 以上の強さの超音波処理では致死的なダメージが発生する。したがって、これらの動物生体を破壊することなく超音波処理するためには、 5 psi より強く、15 psi より弱い強度の超音波を使用することが適切と考えられる。噴流超音波式食品洗浄機では洗浄槽の 63% にて動物体の洗浄に適当である 3 ～ 12 psi の強度の超音波が発生している。これに対し、市販の装置（UT-205S）では最低出力であっても、3 ～ 12 psi の強度の超音波は洗浄槽の26% に留まり、動物体に破壊的な効果がある強い超音波が主となっている。

ミートボール（石井食品株式会社）のたれを陶器製の皿に添付し、洗浄カゴが有無の条件で噴流超音波式洗浄機で5分間洗浄したところ、洗浄カゴがある状態ではたれの大半が洗われずに残っていたが、洗浄カゴがない条件ではそれなりに洗浄された。

２－２－３－２．　超音波処理中の温度制御が可能

円筒形の洗浄槽の底面中央より洗浄水が供給され、洗浄槽内の均一な洗浄水交換を実現している。

超音波処理により、洗浄水は加熱されその水温が上昇することから、温度上昇により品質の劣化が予想される食材の超音波処理の業務利用は不可能と考えられてきた。本装置では清浄で低温の水道水を継続的に供給しながら超音波処理を実施する動作原理により、食材の温度上昇を防止しつつ超音波処理することが可能である。

噴流の有無での超音波処理による温度変化の比較。青線：噴流なく超音波処理すると洗浄槽の水温が処理時間に応じて上昇する（30分で8℃）。赤線：噴流がある場合には温度は変化しない

２－２－４．　食品用洗浄機として必要な仕様

本装置の開発・検証の過程において、生体試料である食材を、品質の劣化なく超音波処理するための仕様として以下をあげる。

周波数は20kHz 以上、170kHz 以下が使用可能である。騒音、モスキート音発生を考慮すると、 40 kHz 以上が望ましい。ここでモスキート音は装置本体の遮音による対応が可能ではある。また、洗浄効率を考慮すると100kHz 以下が望ましい。

出力は、アサリの殻の彫刻の泥汚れが20秒以内に洗浄できる出力（振動強度）が必要である。また、アサリの殻の蝶番が破砕されない強度で十分である。

周波数の変調機能は必要ない。

タイマー機能として、10分までは1分刻み、10分以上は5 分刻みで最長15分のセットが可能であれば十分である。

温水（50℃まで）を洗浄水として使用できることが望ましい。

洗浄槽の断面は円形であることが大変望ましい（洗浄中に手動で洗浄カゴを回して、均一に洗浄される様にするため）。

２－２－５．今後に装置を改善するべき点

現時点での初期生産号機では、洗浄水の入水系と排水系が配管を共通しているために、定期的（２－３ヵ月ごと）に配管内の洗浄措置が必要である。洗浄水の入水系と排水系は別々の配管となるように設計を改めることが必要である。

超音波洗浄機は使用周波数の1/2の周波数の音波を発生する。40kHz 使用機の場合は20kHz の音波が発生するが人間の可聴域外であるために感知されない。しかし、28kHz 使用機の場合は14kHzの音波（モスキート音）を発生し、モスキート音を感知できる40歳代以下の人間には感知される。本装置を家庭をはじめとする社会の様々な面において実装するためには、モスキート音の遮音が必要である。開発段階において、特に若い女性にとって本装置の動作中の騒音が不快な騒音となるケースがあった。うすい発泡スチロール製の遮音板を装置に内装することによって容易に遮音できると期待できる。

冬季に水道水温が低温（20 ℃以下）となる場合には、肉類魚肉類の超音波処理により脂肪分が溶出して洗浄槽、排水管が汚染し、その洗浄が使用者の大きな手間となる。本装置を給湯器と接続し、任意の水温の温水をもって超音波洗浄することを可能とできれば、脂肪分による装置洗浄槽と配管の汚染は解決する。

本装置と恒温槽を組み合わせ、水中ポンプを用いて本装置の洗浄槽を恒温水を循環させる試作機の例を以下に示す。

３．野菜の超音波洗浄

３－１．泥、汚れ、匂い、放射能の洗浄除去効果

サツマイモ、里芋、ジャガイモ、牛蒡、大根、ニンジン、コカブなどの根菜類を洗浄処理し、表面の泥汚れを除去することが可能である。

小松菜、ホウレンソウ、白菜、キャベツ、水菜、山東菜、大葉（青しそ）などの葉物野菜、ワカメ、大根のつまをを洗浄処理し、表面の泥れを除去することが可能である。

ブロッコリー、カリフラワー、アスパラガス、シソの実のような複雑な形状をしている野菜を洗浄することが可能である。

シイタケ、エノキダケ、エリンギ、マイタケ、しめじを洗浄処理し、表面の泥汚れを除去することが可能である。シイタケを超音波処理すると、シイタケの傘が開くとともにふっくらと膨潤した。

エノキダケ、モヤシを超音波処理すると、エノキダケ、モヤシの匂いが嫌みのない匂いに変化し、むしろ爽やかで芳醇な香りになった。

リンゴを超音波処理すると、表面の汚れ等が除去され、すがすがしく爽やかな香りに変化した。

超音波処理なし

超音波処理あり

超音波処理したリンゴ表面の拡大図

超音波処理していないリンゴ表面の拡大図

超音波処理すると、ヘタの窪みの汚れが除去されていることに加え、リンゴ表面がより平滑になっている。
　 ブドウを超音波処理すると、表面の汚れ等が除去され、食した際にツルンとした食感に変化した。

超音波処理あり

超音波処理なし

超音波処理あり

超音波処理なし

超音波処理するとブドウ表面の白い粒子状の汚れが除去されていることに加え、表面の紋様がより明瞭に確認できる。白い粒子状の汚れは通常の水洗いでも容易に除去できたので、水溶性が高い何らかの化学物質であると考えられる。

イチゴは物理的衝撃を受けると容易にその表層が白化し傷んで商品価値が失われるために、従来は水洗浄が不可能とされてきた。本装置を使用することにより、表層を変性させることなく洗浄を行うことが可能であった。また、超音波洗浄を行った苺ではしばらく（1時間ほど）すると、ヘタの部分が反り返り、摘みたてのような様相を呈した。さらに坂口正明氏の観察では、イチゴの種のくぼみに入った汚れ、小さな虫類（おそらくダニ類）が洗い出され、イチゴには傷が入らなかった。噴流式超音波洗浄機はイチゴの実を傷つけることなく水洗いを可能にする画期的な手法と言える。

他に、ミニトマト、エンドウマメ、枝豆を洗浄することが可能であった。

３－２．　農薬の洗浄除去

エルサン は有機リン系殺虫剤であり、その主成分はPAP（フェントエート）(50%)である。PAPの作用機構は中枢神経系のアセチルコリンエステラーゼ活性を阻害するものである。製剤は粉剤、水和剤及び乳剤が、適用作物は稲、麦、雑穀、果樹、野菜、いも、豆、花卉等がある。

上左図に超音波洗浄前のチンゲン菜、右図に洗浄後のチンゲン菜を示す。

前日に1,000倍に希釈したエルサン（主成分＝フェントエート；PAP）を噴霧したチンゲン菜を坂口正明氏より入手し、その 50 g （3 株）を２回超音波洗浄（15 分間）し、１回目の洗浄液と２回目の洗浄液それぞれ25 ml に2 ml のヘキサンを加えて激しく撹拌し有機抽出を行った。ヘキサンを回収し、遠心式エバポレーターを用いて濃縮乾固し、40 ul のアセトンに再溶解し、そのうち 1 ul を GC-MSを用いて分析した。東京大学柏キャンパス新領域生命棟共通機器室のガスクロマトグラフィー質量分析器（島津製作所、GCMS-QP2010Plus、右図）にHP-5カラムを装着し、半定量的分析を行った。

１回目の洗浄液および２回目の洗浄液にフェントエート（PAP）のピークが確認された。　１回目の洗浄液においては明瞭なピークが確認されたが、２回目の洗浄液では痕跡程度のピークであった（下図）。15分間の超音波洗浄１回により、チンゲン菜の洗浄可能なフェントエート（PAP）成分がほぼすべて洗浄されて洗浄液に移行していることが示された。

赤矢印がフェントエートのピーク

超音波洗浄していないチンゲン菜および超音波洗浄したチンゲン菜の双方においてフェントエート（PAP）のピークが確認された（次ページ下図）。超音波洗浄していないチンゲン菜と比較して、超音波洗浄したチンゲン菜より検出されたフェントエートは約50 %であった。

赤矢印がフェントエートのピーク

超音波洗浄によって、エルサンとして使用されている農薬の成分であるフェントエート（PAP）を 50% 程度洗浄除去できることが示された。他の農薬成分について洗浄効果を確認することが今後の課題である。

また、本測定においてはチンゲン菜をそのまま超音波洗浄した。チンゲン菜に噴霧されたフェントエート（PAP）の多くはチンゲン菜の茎の根元付近の茎が重なっている箇所に蓄積しているものと予想される。チンゲン菜の葉をばらばらにして洗浄するなど洗浄方法を工夫することによって、洗浄効率をさらに向上できるものと考える。

同様に、ホウレンソウにフェントエート（PAP）を塗布し、超音波洗浄した後にホウレンソウよりフェントエート（PAP）を有機抽出し、GC-MSにて残留するフェントエート（PAP）を分析した。

超音波洗浄（噴流あり）の洗浄効率は、

水洗いの203%（103%アップ）

超音波洗浄（噴流なし）の洗浄効率は、

水洗いの174%（74%アップ）

超音波洗浄（噴流あり）の洗浄効率は、

噴流なしの116.8%（16.8%アップ）

であった。

３－３．　味、日保ちへの効果

噴流式超音波洗浄機を用いてタマネギを１０分間洗浄したところ、超音波処理なしで食した直後に感じられていた辛味がなくなり、しばらくして辛味が感じられるようになった。裁断しタッパーに入れて冷蔵保存したところ、数日間は味、食感が維持された。

ニンジンを短冊状にカットして超音波処理を行い、タッパーに入れて冷蔵保存した。一ヵ月後にもみずみずしさは維持されていて、生でも問題なく食することができた。

キャベツを4分割し、芯をカットして重なり合った葉の隙間に水が行きわたるように超音波処理を行った。サランラップにくるんで冷蔵保存したところ、一ヵ月後にもみずみずしさは維持されていて、生でも問題なく食することができた。

レタス、サンチェ、サラダ菜を噴流式超音波洗浄機を用いて１０分間洗浄したところ、葉のしなしな感がなくなり、新鮮であった時のようなしゃきしゃきした食感が感じられるようになった。乾燥しないようにタッパー等に入れて冷蔵庫の野菜庫にて保管すると、翌日もみずみずしさ、シャキシャキした食感が維持された。超音波処理して4時間後以降にみずみずしさとシャキシャキした食感が生じる。

コカブ、水菜、小松菜、春菊、山東菜を噴流式超音波洗浄機を用いて１０分間洗浄したところ、しおれた葉が大きく広がり、新鮮であった時の状態が復元され、暖房を利かせた室内にて保湿をしなくても1時間以上その状態が維持された。

根を切断した小松菜に超音波処理を施すことにより、小松菜のしおれを抑制することができた。

（左図；　左＝畑から採取してきたばかりの新鮮な小松菜、右＝畑から採取した直後に超音波処理を行い約2時間経過した小松菜）。また、山東菜に超音波処理を施すことにより、畑より収穫した山東菜がしおれることを抑制することができた。

モヤシを噴流式超音波洗浄機を用いて１０分間洗浄したところ、新鮮であった時のようなしゃきしゃきした食感が感じられるようになった。また、低価格のものによくみられる嫌味な匂いが消え、冷蔵庫内で一週間後でも問題なく食用に供することが可能なくらい日保ちがよくなった。

噴流式超音波洗浄機を用いてコカブを１０分間洗浄し調理したところ、すっきりした味になっておいしくなった。

メキシコ産のアスパラガスを噴流式超音波洗浄機で１０分間洗浄したところ、目だって汚れが出ることはなかったが、アスパラガスの先端の芽の部分が開いた。洗浄直後に、生で１本ずつ食したところ、超音波洗浄した方がより甘みが強く、風味が強い印象を持った。帰宅してから茹でて食したところ、超音波洗浄した方がより黄緑色で、よりきれいで、青臭さがなく、しなびた感じがなくなって、美味であった。

中国産のブロッコリーを超音波洗浄したが、味に変化は生じなかった。国内産のブロッコリーを超音波処理した後に茹でたところ、甘みが増したように感じられ、美味であった。

国産のブロッコリーを超音波洗浄して茹でたところ、不思議に美味であった。

シイタケを噴流式超音波洗浄機で洗浄したところ、かさがふっくらとふくらんだ。しなびた感じがなくなり、食感もみずみずしく、新鮮な感じであり、美味となった。また、シイタケのかさの下面の襞が真っ白にきれいになった。

超音波処理後のシイタケ、ニンジン、牛蒡

エリンギ、マイタケ、エノキダケを超音波洗浄したところ、すえたような独特の香りがなくなりすっきりした香りになった。潤いを取り戻して、ふっくらした見た目になり、焼いて食したところ、美味であった。

大根、牛蒡、蓮根、蒟蒻、人参、里芋、シイタケ、鶏肉を裁断した後に噴流式超音波洗浄機で１０分間洗浄し、煮物にしたところ、美味となった。

超音波処理した具材を用いた煮物では、灰汁が少なく、すっきりした味わいとなる。また、大根、蒟蒻への味の浸透が早くなり、調理時間を短縮（30分の煮込みで十分に味が浸みる）できた。

３－４．　花卉への効果

2015年5月5日　矢車草を超音波処理して水にさし、その後室温にて静置した。その後、

5月7日10:00 に撮影した。超音波処理した方が緑が濃く、萎れておらず、茎が固かった。

左：超音波処理なし　右：超音波処理あり

野菜、果物と同じ植物である花卉においても、超音波処理によって日持ちの延伸効果が認められた。

３－５．　野菜を活性化する効果

３－５－１．　モヤシ

噴流式超音波処理して８日間静置したところ、超音波処理していないモヤシ群は全て腐敗したのに対して、超音波処理したモヤシ群では発芽するものがあった。

柏市内のスーパーマーケットにて購入（１袋=19円）したモヤシの半分を、翌日超音波処理(噴流あり、5 min) し、残り半分は水洗いの後、同じ時間水道水に浸漬した。超音波処理の翌日食したが、超音波処理の有無による違いはなかった。　超音波処理の５日後まで冷蔵庫で保管し、その後は室温にて静置した。超音波処理の６日後、超音波処理したモヤシは腐敗臭がなかったのに対して、超音波処理しなかったものは腐敗臭がした。超音波処理の７日後、超音波処理したモヤシは腐敗臭がしたが、軽微であった。双葉が上方へ向かって伸びているモヤシが複数存在した。対して、超音波処理しなかったものは強い腐敗臭がした。双葉が上を向いているもやしは皆無であった。

超音波処理の８日後、超音波処理したモヤシは腐敗臭が少しした。双葉が上方へ向かって伸びているもやしが７本あった。対して、超音波処理しなかったものは極めて強い腐敗臭がし、双葉が上を向いているものは皆無であった。モヤシより液が大量に漏出しており、明らかにモヤシが腐敗していた。

左：超音波処理しないモヤシ。右：超音波処理したモヤシ（拡大写真）。2013年8月22日（購入後９日、超音波処理後８日）

３－５－２．　葱

ネギを超音波処理したところ、１時間程度のうちに、芯部が突出した。数時間以上の時間経過によって図のように芯部が突出することは通常であるが、超音波処理によりネギ内部の体積が急速に増加したものと解釈できる。

３－５－３．　ブドウ

ブドウ（福岡産、巨峰）を超音波処理し、糖度計にて果汁の糖度を測定したところ、超音波処理後3時間の時点で糖度が上昇した。

ブドウの超音波洗浄の様子

縦軸＝糖度

測定に使用した簡易糖度計

http://nttxstore.jp/_II_RP14134628#

３－６．　野菜を活性化するメカニズムの解明

野菜類において、噴流式超音波洗浄機による洗浄によって味が変化し、日保ちが改善されるメカニズムは不明であり、解明のために研究中である。

超音波処理が野菜を活性化させるメカニズムの現時点（2016年1月31日）での仮説は以下の通りである。

超音波処理により、未知の機構により、細胞内の構造水が増加し、自由水が減少する。細胞内の構造水が増加した状態は新鮮な細胞の特徴であり、細胞が多量の構造水を有することにより、個々の細胞はみずみずしく丸々とした形状を示する。個々の細胞が十分な構造水を含んで丸々と膨潤することにより、植物体の葉や茎はみずみずしく張り、食した場合にはシャキシャキした食感を与える。また、鮮度の回復でもあり日持ちが延伸する。自由水が減少することにより、細胞内液の糖の濃度が上昇し、水分子の減少は細胞内ブラウン運動の不活発化をもたらす。

現時点までに、以下のような取り組みを行った。

３－６－１．　MRIによるモヤシの水の存在様式、構造水の分布の研究

東京大学新領域創成科学研究科の小動物用MRI装置（静止磁場14テスラで世界一の磁場強度を有する、図３－１）を用いて噴流式超音波洗浄機による洗浄を行ったモヤシのMRI断層像を撮像し、洗浄を行っていないモヤシの像と比較した（添付資料１）。噴流式超音波洗浄機による洗浄を行ったモヤシの方が構造水が多いことを示す結果が得られているが、解析例数が少ないことから結論するためにはさらなる検討が必要である。超音波処理によりモヤシの構造水が増加するメカニズムは全く不明である。

東京大学新領域創成科学研究科の小サンプル用MRI装置

Sonic+

Sonic-

モヤシのMRI画像（１）。左：超音波処理したモヤシの横断面MRI画像。右：超音波処理しないモヤシの横断面MRI画像。

モヤシのMRI画像（２）

左：超音波処理したモヤシの縦断面MRI画像。右：超音波処理しないモヤシの縦断面MRI画像。

３－６－２．　モヤシの顕微鏡観察

モヤシの断面（左：超音波処理あり、右：超音波処理なし）

噴流式超音波洗浄機による洗浄を行ったモヤシと行っていないモヤシの茎をカミソリを用いて薄切し、顕微鏡で組織像を観察した。超音波処理したモヤシは細胞がより丸く、細胞の並び方がより整然としてきれいであった。超音波処理によりモヤシの構造水が増加するメカニズムは全く不明である。

超音波洗浄したモヤシにおけるほうが、超音波洗浄していないモヤシにおけるよりも、断面の細胞がより丸く、かつ細胞の並び方がより整っている（きれい）であるように印象を受けた。このような構造上の差異が真にあるのかどうか、サンプル数を増やすとともに、画像を数値化し定量的な評価による検証が必要である。

３－６－３．　ブラウン運動への影響

タマネギにおいて、細胞内の小粒子がランダムに激しく震える運動を示すことは古くより観察されて、ブラウン運動であると説明されてきた（資料映像６)。本装置を用いて超音波処理（10分間）したタマネギの細胞内ブラウン運動を顕微鏡で観察したところ、減弱していた（資料映像７)。画像解析ソフトウェア（Image J）を用いて、細胞内小粒子の動きを分析した結果、超音波処理しない細胞のブラウン運動はより激しく、超音波処理した細胞のブラウン運動はより弱いことが示唆された（左図）。

３－７．　洗米（米研ぎ）への応用

噴流式超音波洗浄機によって白米を洗浄した。１０分間の洗浄によって、生米はぬかが除去されるとともに、白くなり水分が浸み込んでいるものと考えられた。超音波処理によって生の白米に水分が浸透することが促進されることは容易に想像され、MRI解析によって証明することが可能であろう。

噴流式超音波洗浄機によって10分間洗米した白米は、水に浸漬することなくすぐに炊飯することが可能であった。水分が十分に米粒に浸透しており、問題なく炊飯できた。一般家庭、外食産業において、米を研いだ後のねかしの時間（夏季30分間、冬季1-2時間）を大幅に短縮することが可能となる。炊飯した米は水分が多く、美味であった。

もち米だけを超音波処理（10分間）して炊飯したところ、食することはできるが芯が残っていて硬く、美味とは言えなかった。白米ともち米を５：５に混合した場合には、音波処理（10分間）して炊飯して問題なくおいしく食する事が出来た。

余ったご飯を冷ご飯としたものも、すっきりした食感は維持され、おいしくいただけた。米を超音波処理して炊飯する手法は、おいしく炊飯できるだけでなく、ご飯が冷えた場合にもおいしくいただける方法であると言える。

米を研ぐ目的について再考した。精米の結果、白米に残存する糠を除去することが米研ぎの目的であるものとされてきたが、今回の炊飯では、精米した白米と玄米を混合しており、炊飯後の白飯の食味にまったく問題は無かった（むしろ、大変美味であり、拙宅ではいまや炊飯前の超音波処理が不可欠となっている）。そこで、超音波処理のみを施し噴流で洗浄することなく炊飯したところ、炊き上がった白飯は美味であった。すなわち、糠を除去してもしなくても、炊飯に影響がなかった。この結果は、米研ぎの目的が糠の除去ではないことを示す。また、超音波処理によって、短時間の浸漬時間であっても発芽玄米もおいしく炊き上げることができる。さらに、５合の白米を超音波処理して水に浸漬して１０分間おいたところ、急速に吸水して６合半の体積になった。超音波処理によって白米の表面の糠を除去することにより、水分の米粒内部への浸透が大きく促進されることが想像できる。

通常の炊飯手順では、洗米（米研ぎ）の後に、30分以上の浸漬が必要とされている（全農パールライス株式会社HP, http://www.zpr.co.jp/knows/howto.htmlより）。本装置を使用することにより、水道水の水温が低い冬季においても10分間の超音波処理した米を浸漬することなく炊飯することが可能であり、家庭においてのみならず、外食産業においても炊飯の時間を大幅に短縮することが期待でき、その経済効果は大きいと考えられる。

ここで、溜め置き式の超音波洗浄機（SHARP製、 UT-205S、40 kHz）を用いて白米を超音波処理した場合には、糠の除去が不完全であったためか、炊き上げた白飯に糠臭さが感じられた。糠の洗浄除去もおいしい白飯の炊き上げには必要であり、噴流式超音波洗浄機はその目的に適している。

白米を研ぐ方法として、噴流式超音波洗浄機による洗浄が有効であり、水分を米に吸収させるために炊飯前に研いだ米を寝かせる必要がなくなることから、炊飯のための必要時間を短縮させ、かつおいしいお米を炊くことが可能となる。

４．肉類の超音波洗浄

４－１．　牛肉、豚肉

牛肉（冷凍品）を超音波洗浄したところ、ドリップと思われる噴出物が牛肉より発生し、洗浄後には肉の表面に認められた赤黒く着色した部分（酸化がすすんだ箇所と思われる）が消失した。肉野菜炒め、および鉄板焼きにして食したところ、冷凍牛肉特有の風味（臭み）が消失し、美味であった。食感には悪影響はなく、むしろやわらかくなって食感が向上したように思われた。通常は調理後時間が経つと肉の食感が堅くなるが、超音波洗浄した肉では調理後も肉が堅くなることがなかった。

豚肉（トンカツ用、国産）を超音波処理（５分）したところ、小さな白色の懸濁物が大量に脂身より噴出した。処理後、豚肉の表面が水膨れした印象であった。また、肉が３割ほど大きくなった。トンカツにして食したところ、普通のトンカツよりもすっきりしたおいしさであり、調理の翌日も脂分が固くなることなくおいしく食することができた。

超音波洗浄をした牛肉、豚肉では、調理後料理が冷めて煮汁表面に出現する白い油状のラード、あるいは調理した翌日に生じる白いラードの塊が発生せず、冷めてもすっきりした美味のままであった。

オーストラリア産の牛肉スライスを超音波処理（10 min）したところ、風味がほぼ完全に失われ、嫌な風味となって極めて不味となった。

しかし、超音波処理により臭みが消失し美味となる牛肉もある。

基本的に、牛肉は超音波処理が向かないと思われる。

結着肉を超音波処理（10 min）したところ、風味がほぼ完全に失われ、きわめて不快な臭いを発するようになり、とても食する気になれなかった（下図）。しかし、結着肉の形状が崩れることはなかった。結着肉に超音波処理を実施することは極めて不適切である。

４－２．　鶏肉

鶏肉を超音波処理（１０分）したところ、小さな白色の懸濁物が大量に脂身より噴出した。水面に達した懸濁物が水面ではじめて広がり、油様の挙動を示したことから、脂肪分が超音波処理によってミセル化されて水中に移行しているものと思われる（次ページ図、資料映像３）。

超音波洗浄中　　　　　　　　　　超音波洗浄済み

市販の鶏ムネ肉を超音波洗浄し、洗浄液より有機抽出した抽出物を GC-MS 解析したところ、水洗いの後に、さらに超音波洗浄した際の洗浄液にしか含有されない成分が多数見出された（下図の青矢印と黄矢印）。

もっとも明瞭なピーク（黄色矢印）の成分特定を行ったところ、Corflex880 という商標名の可塑剤であった。Corflex880は工業的に生産される化学物質であり、鶏肉が市販される際に不可避のトレイ、ラップ類から鶏肉に移行したものと推察できる。

可塑剤：可塑性（形が柔らかく変化する性質）のために、プラスティック製品は有機化学物質を含む。可塑剤は揮発性であり、油脂分に溶解される。可塑剤の一部（ビスフェノール類）は内分泌かく乱物質（環境ホルモン）である。Corflex880=フタル酸エステルも内分泌かく乱物質である可能性があり、使用の規制が検討されている。

処理した鶏肉を煮物で食したところ、あっさりした食感と風味であって美味であった。チキンカツにして食したところ、通常のチキンカツよりもあっさりした食感と風味であり、強いて言えばすこし風味が物足りない心象であった。肉野菜炒め、鉄板焼き、煮物、焼き鳥に調理し食したところ、皮も大変やわらかくてやさしい食感となっており、大変美味であった。牛肉、豚肉と同様、調理後料理が冷めて煮汁表面に出現する白い油状のラード、あるいは調理した翌日に生じる白いラードの塊が発生せず、冷めてもすっきりした美味のままであり、臭みも発生しなかった。皮を塩味で焼き鳥にしたところ、臭みがなくてすっきりした味と風味であり、美味であった。

超音波処理した鳥皮をフライパンで加熱処理し、塩を加味して食したところ、通常の鳥皮のねちょねちょした食感と鳥の脂独特の臭みが消失し、美味であった。

４－３．　魚肉

冷凍赤魚（一切れ１００円）を自然解凍した後に超音波洗浄（５分）し、煮魚とした。発生した灰汁の量が明らかに少なく、煮汁が透明であり、煮ている際の湯気の香りに臭みがなかった。煮魚は冷凍とは思えないような美味であった。また、煮汁を分注して冷蔵庫に一晩静置したところ、大変驚くべきことに「煮こごり」が生じた。

冷凍カレイ（アメリカ産、一匹」60円）を超音波洗浄（５分）し、煮魚としたところ、冷凍焼けのいやな風味が消失し、美味ではないものの普通に食することができた。ウマヅラハギ（冷凍ではない、一匹80円）を超音波洗浄（５分）し、煮魚としたところ美味であった。超音波処理によって、新鮮でない魚が有する嫌味な風味が消失するために、味付けに用いる醤油の使用量を少なくすることが可能であった。調味料の使用量を減らす節約効果に加えて、過剰な醤油の使用に起因する過剰な塩分摂取を防ぐことができると期待できる。

鯛のアラ（頭部、腹壁、背骨、尾ひれほか）のうろこを除去した後に超音波洗浄（５分）し、アラ煮としたところ、美味であった。煮汁は透明であり、「煮こごり」が生じた。

三陸産のサバ（３枚おろしを購入）を超音波洗浄（５分）し、煮たところ、美味であった。煮汁は透明であり、「煮こごり」が生じた。

冷凍イカ、解凍イカ（スルメイカ、ヤリイカ、ケンサキイカ、ヒイカ）をスーパーマーケットで購入し、超音波処理（3分間)の後、煮物に調理したところ、生臭さが消失し、美味となった。イカの風味は失われなかった。煮汁が不透明化しないことが特徴であった。

臭みが消えることにより、味付けが薄くて十分となり、醤油、出し汁、みりん、砂糖、塩等の調味料の使用が減じる効果があった。

モーリタニア産マダコ（刺身用）を超音波処理（1分間）したところ、味と風味がほぼ完全に消失し無味となった。輸入冷凍マダコは超音波処理が向かないと思われる。

４－４．　シャケの切り身

チリ産冷凍シャケを超音波洗浄（１分）し、焼いて食したところ、美味であった。超音波洗浄開始直後に、皮下の脂身の部分より白い懸濁物が大量に噴出した（資料映像５）。超音波処理を５分間行ったところ、ほぼ完全に風味が失われて、不味であった。

４－５．　刺身の超音波処理

スーパーマーケットで購入したハマチの刺身を超音波処理（3分間）した。水道水で処理した場合、ハマチの臭みが消失したが、水っぽさが強くなり美味ではなかった。そこで、本装置洗浄槽に1% (重量%）の食塩水を満たしてマチの刺身を超音波処理（3分間）したところ、少々塩辛くなったが、臭みが消失し美味となった。刺身を処理する場合には、洗浄槽に生理的食塩水（1重量%の食塩水）を満たすことによって水っぽくなることを防ぐことができる。

４－６．　魚の干物の処理

サンマの開き、アジの開き、赤魚の干物、ヒメタラの干物、コマイを超音波処理（3分間）し、通常の干物と同様に調理し食したところ、臭みが消失して風味は残り、美味であった。

また、サンマの開きの表面に存在する雑菌類の洗浄除去効果を確認した。

市販のサンマ開き（北海道産、3 枚で 298円）を ２ 分割し、後半部位を超音波洗浄する前後において 超純水（MilliQ 水）50ml で表面を洗浄した。洗浄水100 ul を、LBプレートに播種し、37℃にて O/N  培養した。

超音波洗浄（+水洗）により、サンマ開きの表面の菌数が約10分の1に減少した。本装置技術を活用して、水揚げ地において水産物を超音波洗浄し、輸送することにより、体表菌が輸送の過程において増殖し腐敗臭が発生するなどする品質劣化を防止できることが期待される。

４－７．　塩サバ

塩サバ（干物、冷凍、ノルウェー産）を超音波洗浄（５分）し、焼いて食したところ、美味であった。超音波洗浄開始直後に、皮下の脂身の部分より白い懸濁物が大量に噴出した（資料映像４）。懸濁物をGC-MSにて成分分析したところ、超音波処理したサバの身からは大量のグリセリンが検出された。脂肪分が加水分析され除去された結果と考えられる（下図青矢印）。

また、超音波処理していないサバ身からはコレステロール（上図黄矢印）が検出されたが、超音波処理したサバ身からはコレステロールは検出されず、超音波処理によってコレステロールが洗浄除去されたものと考えられる。

超音波処理していないサバ身からのみ検出されたピーク（黄矢印）はコレステロールであった。

安価な冷凍塩サバは超音波処理してもアジが改善しない。半身の価格が100円を下回るような商品は避けた方がよい。芯まで酸化が進んでいると考えられる。

洗浄後のサバ身を比較すると、超音波処理により塩サバ表面の黄色く着色した脂分が除去され、美しい表面に変化する。臭みのある匂いも消失し、一種爽やかなサバ本来の風味に変化する。

左：超音波洗浄前、右：超音波洗浄（2 分間）後の塩サバ身

上：超音波洗浄前、下：超音波洗浄（2 分間）後の塩サバ身

超音波洗浄した塩サバは嫌な臭いがなくなり、魚焼き網で焼くとしたたる脂に容易に引火して危険であるが、食すると嫌な臭いがなくなって美味である上、食後にゲップをしても嫌な臭いがしない、胸焼けがしないのが特徴であった。

超音波処理前後で塩サバ（柏市内のスーパーマーケットで購入、ノルウェー産）の切り身に含まれる脂肪酸をGC-MS分析（DB-23カラム使用）した。超音波処理後は各ピークの高さが約 1/5 になっており、超音波処理によりサバ切り身の脂肪分が全体として除去・減少していた。サンマの開き（北海道産）においても同様の結果であった。

黒線クロマトグラム＝超音波洗浄前、赤線クロマトグラム＝超音波洗浄後

超音波処理の後に明瞭に消失したピークが２本あり 両方とも、可塑剤であった。流通の過程において接したプラスティック製トレイもしくはラップ類等より移行したものと推察される。

黄矢印のピークはフタル酸ジブチル（DPB）であり、超音波処理前のサバ身においてのみ検出された。もう一つのピークは鶏肉においても検出されたCorflex880　（フタル酸ジイソオクチル）であった。

超音波処理前後で塩サバの凍結切片（厚さ 100 m）を作製し、oil red　を用いて脂肪分を赤く染色したところ、超音波処理前では赤く染色された多量の脂肪分が、超音波処理後に消失していた。超音波処理によって、サバ身の脂肪分が除去されていることが証明された。

300 m

超音波処理前のサバ身（左上下）にはoil red で赤く染色される脂肪分が大量に存在するが、超音波処理後（右上下）ではほぼ完全に消失している。右上図において確認される小さく濃い赤色の丸い粒子状の構造は染色剤（oil red）であり、サバに含まれる脂肪分ではない。上図が皮下脂肪層の切片像であり、丸い細胞構造が皮下脂肪に含まれる脂肪細胞である。左上図では脂肪細胞が赤く染色されているのが確認できる。染色されていない脂肪細胞は冷凍解凍によって破壊され、内部の脂肪が漏出しているものと考えられる。

５．　２枚貝の超音波洗浄

５－１　アサリ

アサリを噴流式超音波洗浄機にて超音波処理（28 kHz、10分間もしくは 40 kHz、10分間)することにより、アサリの殻表面の微細な汚れ（バイオフィルムが死滅腐敗したものと思われる）を除去することが可能であった。洗浄後のアサリの肉質に悪影響はなく、すっきりとした味わいとなって美味となった。洗浄後のアサリを家庭用冷凍庫にて冷凍保存することも可能であり、アサリの新規な消費を開拓するものと期待できる。

５－１－１

柏市内のスーパーマーケットにおいて愛知県産の活アサリ（98円／100g）を３パック（906g）購入し、あらかじめ水道水で水洗いした後に40 kHz、10分間の超音波洗浄を行った（資料映像１）。噴流を流さずに止水のまま超音波処理を施したところ、超音波処理開始直後から、アサリより灰褐色の「濁り」が巻き上がり、10分間の洗浄後には洗浄槽のアサリが視認できないほどに洗液（水道水）が汚濁した。その後、超音波処理をしながら噴流を流したところ、５分以内に洗浄槽内の洗液の汚濁は消失し、アサリが鮮明に視認できるようになった。

洗浄したアサリの殻は表面の彫刻が鮮明に視認でき、かつ舌触りがより明瞭になっていたことから、殻表面の汚れが浮かび上がって除去されたものと考えられる。洗浄したアサリを味噌汁にしたところ、美味であった。

５－１－２

柏市内の鮮魚店で購入した愛知県産活アサリ（400g 480円）２３個をあらかじめ水道水で水洗いした後、噴流式超音波洗浄機にて噴流を作動させず止水にて１０分間洗浄し、得られた洗浄液（「アサリ洗浄液①；1.7 リットル）をブフナー漏斗と濾紙（アドバンテックNo2）を使用して濾過した。0.7リットルを濾過した時点で濾紙が目詰まりしてそれ以上の濾過の続行が不可能になった。

洗浄したアサリ２３個を噴流を流してさらに１０分間洗浄し、得られた洗浄液（「アサリ洗浄液②；1.6 リットル）のうち 0.7 リットルをブフナー漏斗を使用して濾過したところ、ろ紙（アドバンテックNo2）の目詰まりは全く起こらなかった（下図）。

左；アサリ洗浄液①（超音波処理あり、噴流なし）、右；アサリ洗浄液②（超音波処理あり、噴流あり）。アサリ洗浄液①は汚濁しているが、アサリ洗浄液②は透明度が高く汚濁していない。

左；アサリ洗浄液① 0.7リットルを濾過した濾紙（アドバンテックNo2）、右；アサリ洗浄液② 0.7リットルを濾過した濾紙。

アサリの超音波洗浄液の混濁度を定量評価するために、600 nm の吸光度（濁度）を測定した(日立製作所、UV-2010 使用）。洗浄液中の懸濁物の量の指標となる濁度は、洗浄液②に比較して洗浄液①において16.7 倍高かった。

| サンプル | 濁度（OD600） |
| --- | --- |
| アサリ洗浄液① | 0.117 |
| アサリ洗浄液② | 0.007 |

アサリの超音波洗浄効果の確認

５－１－３

柏市内の鮮魚店にて購入した愛知県産活アサリ（殻幅＝約4.5 - 5 cm）１個を、ガラス製ビーカー（200 ml) に100ml の水道水と一緒に入れ、周波数出力可変式超音波洗浄機を使用して超音波処理を施し、その過程を家庭用ハンディカムカメラ（HC-9, SONY）にてDVテープにハイビジョン画質で録画した。

ビーカーを手で保持し、ビーカーの底が超音波洗浄機の洗浄槽の水面下 2 cm 程度のところになるように保持し、超音波処理を加えた。35kHz, 170kHz に比して、72kHz および100 kHz での超音波処理がより効果的であった。同じ出力で比較した場合、 72kHz および100 kHz ではほぼ同じように数秒で汚れが立ち上がり、３０秒間ほどの処理で十分に洗浄されたようにみえた。 35kHz, 170kHz では、汚れの立ち上がりが遅く、特に170kHz では明らかに汚れの立ち上がりが遅くて、かつ洗浄効果が弱かった。

72kHz の超音波によってアサリを洗浄した際の様子（左より、超音波処理前、処理開始後３秒、６秒、１７秒後）

72kHz と100 kHz の間には効果に明瞭な差は認められなかった。72kHz ないし100 kHzでの処理の場合、出力20%では洗浄効果は不十分であり、汚れのたちあがりは弱かった（ただし、１分程度で汚れが立ち上がったので、時間をかければ十分な洗浄効果が得られると考えられる）。出力50% では十分な洗浄効果がある印象であった（洗浄開始後、数秒で汚れが立ち上がる）。出力100% での洗浄では、出力が過大に思われた。殻の表面および殻の内部の双方より、汚れが吹き上がっているのを確認した。

柏市内の鮮魚店にて購入した愛知県産活アサリ（殻幅＝約4.5-5 cm）４個をガラス製ビーカー（200 ml) に100ml の水道水と一緒に入れ、周波数出力可変式超音波洗浄機を使用して超音波処理を施し、洗浄液の濁度（OD600）を測定し、比較した。

各々の周波数にて、出力50% 、３０秒間超音波処理を行い、洗浄液の濁度（OD600）を測定しグラフとした。35, 72,100 kHz に比して、170kHzでは洗浄効果が弱かった。しかし、170 kHz でも、洗浄時間を延長すれば（例えば３分間）明らかな洗浄効果が認められた（観察のみ）。

周波数による洗浄効果の違い

５－１－４

2013年3月29日、千葉県木更津市中の島に所在する木更津漁協の潮干狩り場にて、新鮮なアサリを採取した。御茶ノ水女子大学理学部附属臨海実験所（千葉県館山市）において、超音波洗浄（28kHz、10分間）を施したところ、海から採取したばかりの新鮮なアサリにおいても柏市内の鮮魚店で購入したアサリと同程度に洗浄液が汚濁した。したがって、柏市において購入したアサリを超音波洗浄して見出された汚れは、流通の過程において生じたものではなく、海にいる時からアサリが有する汚れであるものと考えられる。

超音波洗浄したアサリを味噌汁にして食したところ、美味であった。しかし、小さいが硬い固形物がアサリの身に混ざっており、食する際に大きな障害となった。超音波処理したアサリの身に混入していた固形物を詳細に観察したところ、砂粒ではなくて、アサリの殻の蝶番部分の突起（鉸歯）が破砕した破片であった。28kHz の超音波処理ではアサリの殻をはげしく振動させることから、蝶番部分（鉸歯）が疲労破壊を起こし、その破片がアサリの身に混入したものと考えられる。

超音波処理の周波数を 40kHz に変更したところ、洗浄によって蝶番部分（鉸歯）が破壊されることがなくなり、アサリの身に固形物が混入することがなくなった。また、洗浄効果も十分であり、アサリの洗浄には 28 kHz ではなく、40 kHz が適していることが判明した。また、使用周波数を 40 kHz にすることによって、超音波洗浄の間の動作音が著しく低減され、装置の実用性が極めて向上する効果があった。

５－１－５

超音波洗浄した後、アサリを海水（相当の塩水でも可）に入れて約30分静置してアサリを休ませた後に、家庭用冷凍庫にいれて冷凍した。このように冷凍保存したアサリを、熱湯中に直接投入して料理し、味噌汁にすることが可能であった。味、食感の劣化は認められなかった。また、約6ヶ月間の冷凍の後でも味、食感の劣化は感じられなかった。味噌汁、酒蒸し、バター炒めを試し、いずれも美味であった。

アサリの身がふくよかである４月から６月にかけて漁獲したアサリを超音波洗浄して冷凍保存し、天然のアサリが食用に適さない７月から３月は禁漁期として漁獲を禁じ、冷凍保存したアサリを出荷・消費することを提案する。

冷凍したアサリを直接熱湯に投入すると、アサリの殻が完全に開くことを見出した。冷凍したアサリを水にいれて徐々に加熱すると、徐々に解凍され熱変性した貝柱が徐々に伸張し、徐々に殻が開くことによって殻が開こうとする力が減弱されるため、不完全な開殻を示すアサリが出現するものと考えられる。冷凍状態のアサリを十分に加熱したフライパンにて熱したり、十分に沸騰した湯に投入することによって冷凍アサリを一気に熱することによって、貝柱が解凍されて伸張するよりも早く、殻と貝柱の間の接着が熱変性によって解除され、完全に開殻に至るものと考えられる。

アサリは味噌汁、ボンゴレスパゲッティなど殻ごと調理することも多い。本装置により洗浄したアサリを食材とすることにより、健康にリスクがなく、美味な料理の提供が実現する。

５－２　シジミ

５－２－１

シジミ（柏市内の鮮魚店で購入）を噴流式超音波洗浄機にて、噴流を作動させず止水にて１０分間洗浄した後、洗浄液を密閉可能なサンプル瓶（プラスティック製）に約１００ｍｌ分注した。

超音波処理により、アサリ、シジミから、もやもやとした汚れが立ち上るのを確認した（資料映像２）。

洗浄液中には、茶褐色の沈査があり、顕微鏡観察すると、生きているケイソウが確認できた。超音波洗浄によってシジミから発生するもやもやとした汚れは、シジミの消化管内容物あるいは糞等ではなくて、体表面の汚れの可能性が高いと考えられる。噴流で洗浄した後にさらに洗浄した際の洗浄液には、まったく固形物は確認できなかった。

洗浄液を一晩放置し、翌朝においをかいだところ、強い腐敗臭（泥のにおい）がした。

シジミの洗浄液の顕微鏡写真

５－２－２

柏市内の鮮魚店で購入した愛知県産シジミ（250g 380円）１００個を、噴流を作動させず噴流式超音波洗浄機にて１０分間洗浄した。洗浄液（「シジミ洗浄液①；3リット）をブフナー漏斗を使用して濾過した。1.7 リットルを濾過した時点で濾紙（アドバンテックNo2）が目詰まりして濾過の続行が不可能になった。

洗浄したシジミ１００個を新しい水道水に入れ、噴流を作動させず止水にて、さらに噴流式超音波洗浄機にて１０分間洗浄した。洗浄液（「シジミ洗浄液①；3 リットル）の 1.7 リットルをブフナー漏斗を使用して濾過した。ろ紙（アドバンテックNo2）の目詰まりは全く起こらなかった。

左；シジミ洗浄液 ① 、右；シジミ洗浄液 ② 。シジミ洗浄液 ① では汚濁しているが、シジミ洗浄液 ② では透明度が高く汚濁がない。

左；シジミ洗浄液 ① 1.7リットルを濾過した濾紙、右；シジミ洗浄液 ② 1.7リットルを濾過した濾紙。洗浄液 ① を濾過した濾紙

| サンプル | 濁度（OD600） |
| --- | --- |
| シジミ洗浄液① | 0.038 |
| シジミ洗浄液② | 0002 |

アサリの超音波洗浄効果の確認

シジミの超音波洗浄液の混濁度を定量評価するために、600 nm の吸光度（濁度）を測定した(日立製作所、UV-2010 使用）。洗浄液中の懸濁物の量の指標となる濁度は、洗浄液②に比較して洗浄液①において16 倍高かった。また、シジミ洗浄液①はよく泡立ったことから、タンパク質の濃度が高いと思われる。対して、シジミ洗浄液②は泡立たなかったので、タンパク質濃度が低いものと考えられる。

５－３　他の２枚貝

柏市内の鮮魚店で購入した千葉県産活ハマグリを超音波処理した後に、お吸い物にして食したところ、美味であった。しかし、アサリに比較して洗浄した効果（洗浄液の汚れ、味のすっきり感）は明瞭ではなかった。アサリ、シジミに比較してハマグリの殻の表面は平滑であり、出荷時の洗浄によって殻表面のバイオフィルムが除去できているものと想像される。

生のホッキ貝を超音波処理すると、多量の泥が洗浄された。茹でて食したところ、臭くなくてすっきりしたホッキ貝の香りと風味が感じられ、美味であった。

ホタテの冷凍むき身を超音波処理（3分間）したところ、生臭い嫌な匂いが消失し、鉄板焼きにて食すと臭くなくてすっきりしたホタテの香りと風味が感じられ、美味であった。

５－４　まとめ

40 kHz の周波数にて 5- 10 分間の超音波処理と噴流による洗浄を組み合わせて実施することによって、アサリの殻表面の汚れを高効率にて洗浄除去することが可能であった。超音波処理によるアサリの食感への悪影響はなく、柏市内のスーパーマーケットで販売されているアサリに特有である泥臭い風味が全くなくなり、おいしくアサリを食することが可能となった。

アサリを洗浄するには、72kHz ないしは 100kHz が特に有効と考えられる。35 KHz も洗浄時間を長くすれば同様に有効であるが、170kHz は明らかに有効性が低い。また、出力 100% は十分すぎる。出力50% でも、30 秒間の洗浄により十分な洗浄効果があるものと期待される。出力20% で30 秒間の洗浄では効果が弱かった。

アサリをはじめ２枚貝類が海の中で生存している状態では、貝殻の表面に薄い細菌叢（バイオフィルム層）が存在しており、特にアサリのような貝殻表面に微細な凹凸（彫刻）をもつ種類では、水流やブラシ等による洗浄では除去されない。このような殻表面のバイオフィルム層は、アサリを海より採取した直後に食する場合にはなんら問題なく、むしろ風味の一部を構成するものであるが、数日間の流通の過程において細菌が死滅腐敗し、泥臭い嫌味のもととなるものと考えられる。実際、超音波洗浄したアサリの味噌汁では、アサリ独特の風味が弱い印象であった（しかし、泥臭い嫌味の除去の好影響の方が明らかに大）。

超音波洗浄によって、アサリの蝶番部分（鉸歯）が破損し、破片が身に混入して口当たりを悪くすることも見出した。超音波処理の出力と時間を調整することによって、蝶番部分（鉸歯）の破損を防ぐことを可能とした。

本装置を用いて超音波洗浄したアサリを家庭用冷凍庫にて冷凍保存も可能であり、新規なアサリの消費方法を開拓するものであると強く期待できる。

2015年、2016年に柏市内のスーパーマーケットにて市販されている千葉県産のアサリを購入し超音波洗浄したところ、汚れが出てこなかった。

６．超音波が生体（メダカ成魚・胚・小型巻貝）へ与える影響

６－１．メダカ成魚への影響

６－１－１．　市販の 40kHz　洗浄機を用いた実験

500 ml のビーカーに飼育水 500 ml とメダカ(Ric1 系統の老齢メダカ)５匹を入れて、研究室に所在する四角い洗浄タブ式の超音波洗浄機（SHARP製、 UT-205S、40 kHz） を使用して、出力を50%（最大出力＝200W）として超音波処理をした。

（左図：シャープ社ホームページより）

超音波発振を開始した直後より、メダカが狂ったように泳ぎ回り、３０秒後にはうち２匹が失神したかのように、横向きになって遊泳を止めた。死亡してはいないようであったが、水槽の底付近にてじっとしていた。

次に、ポリスチレン製のマウスケージに飼育水 500 ml をいれ、同じ５匹のメダカを入れて、さらに３０秒間超音波処理した。ビーカーでの処理の際よりは暴れなかったが、発振後３２秒で１匹が「失神」した。その個体は、処理後メダカ飼育部屋に戻して５時間後に死亡を確認した。残り４匹は生残していたが、翌日（処理１日後）に１匹が死亡した。３匹は生残しているが、ウキブクロつぶれの様相を呈し、底に沈んで浮かび上がれない状態であった。その後、処理後２週間してあいついで２匹が死亡した。１匹のみ生残していた個体は一ヵ月後にはウキブクロつぶれの症状が改善し、浮きあがって普通に遊泳するようになり、泳ぎ回って、元気に餌も食べるようになり、回復したものと判断した。

研究室に所在する四角い洗浄タブ式の超音波洗浄機（SHARP製、 UT-205S、40 kHz） は実験用の器具類を洗浄するために使用しているごく一般的な超音波洗浄機である。出力を５０－１００％に可変で設定できる（最大出力＝200W）ことから最小出力である50% に設定して処理を行ったが、メダカに対しては出力が強すぎるものと考えられる。

６－１－２．　40ｋＨｚ 搭載噴流式超音波洗浄機を用いた実験

腰高シャーレに約２００mlの飼育水とメダカ（ヒメダカの若い個体、体長＝約１．５ｃｍ）５匹を入れて、40 kHz 搭載機を用いて３分間もしくは１０分間超音波処理を行った。処理中に異常な行動は見られなかった。また、処理後も１０匹は健在であり、なんら異常な行動はみられなかった。処理後３０日を経ても、給餌されるブラインシュリンプをよく食べており、すべて元気であった。さらに飼育を続けたところ、３分間もしくは１０分間超音波処理を行った両群においてそれぞれ１匹が死亡したが、残りの４匹は２ヶ月間問題なく生存した。飼育下のメダカが死亡することはまれに起こることではあり、生残した８匹の外観には異常がまったく認められなかったことから、死亡した２匹の死因に超音波処理が直接影響したとは考えにくい。

40 kHz 搭載機による10 分間の超音波処理はメダカ成魚には悪影響を及ぼさないものと考えられる。メダカが死亡した40 kHz　搭載市販機（SHARP製、 UT-205S）と40 kHz 搭載機による超音波処理の強度を洗浄槽に浸漬した手の感触で比較したところ、UT-205Sの方が数倍（最大で１０倍程度と想像される）手が受ける衝撃が強かった。超音波の強度が強いとメダカに致死的な影響を与えるが、強度を下げればメダカへの悪影響は無視できる程度まで軽減されるものと考えられる。

６－２．二枚貝（アサリ）への影響

開発初期に 28 kHz 搭載機を用いて超音波処理した場合、１０分間の処理（水道水中）の後にアサリは殻の口をだらしなく開けた。冷蔵庫に保管したところ、翌日の朝には１割程度のアサリが死んでいた。超音波処理の後に、海水（4% 塩水でも可）に１時間ほど浸漬してアサリを休ませると、その後アサリが死亡することはなくなった。

超音波処理によって殻を閉じていた貝柱の筋肉が疲労して殻が開口したことによって海水よりも薄い水道水が殻内に流入し、アサリがダメージを受けたものと推測される。超音波処理の後にアサリを海水もしくは海水の代替水に浸漬して休ませることによって、貝柱が疲労より回復し、超音波後の死亡が減少したものと想像される。

現在（２０１３年１２月２０日）では、40 kHz 搭載機を用いて超音波処理を行い、その後海水中に３０－６０分間浸漬することによって、超音波処理によってアサリが死亡することは皆無となっている。

６－３．小型巻貝への影響

開発初期に28 kHz搭載機を用いてヒメタニシを５－１０分間超音波処理したところ、死亡する個体はみられなかった。超音波処理の後、なにごともなかったかのように軟体部を出して水槽の壁を這った。

インドヒラマキガイ７個に28 kHz搭載機を用いて１０分間超音波処理したところ、６個が生残し、１個が死亡した。28 kHz搭載機による超音波処理は、出力が強すぎたものと考えられる。

６－４．メダカ胚への影響

メダカの受精卵（受精当日の胚、発生段階10）を従来型の超音波洗浄機（SHARP製、 UT-205S、40 kHz）の洗浄槽の中央に位置させ、出力 100% で超音波処理（10分間）した場合、処理直後に胚が破壊され胚発生を停止した。本装置では胚発生に影響がなかった。

７．一般家庭への普及へ向けて

本装置の初期生産号機の7機がモニター家庭のキッチンにおいて試用されており、1機が東京大学柏キャンパス生命棟の研究室において研究目的に供されている。一般家庭においてモニターされている本装置の内、試用期間が最長のものでは3年7カ月である（2016年12月24日現在）。

尾田家キッチン設置例（平成２５年６月より）   　　 桜庵キッチン設置例（平成２５年４月より）

長妻様宅キッチン設置例 （平成２５年１０月より）  中台様宅キッチン設置例 （平成２７年１０月より）

阿部様宅キッチン設置例 （平成２８年６月より）　　　東京大学柏キャンパス生命棟尾田研究室での

設置例（平成２５年６月より）

本装置を3年7カ月間試用したモニター家族の証言では、電気代と水道代の増加分は家計の問題になるレベルではない。

本装置技術は単独のスタンドアロン機としての使用（現時点での一般家庭での試用はスタンドアロン機としての形態である）が可能であるが、本装置をシステムキッチンに組み込む要望がモニター家庭から寄せられている。システムキッチンには食器洗浄機が組み込まれていることが多いが、食器洗浄機が使用されていない現状も事実である。噴流超音波式食品洗浄機を食器洗浄機のスペースに組み込むことは技術的にも困難は小さいと推測される。

本装置を組み込むシステムキッチンのイメージ図

８．　社会へのインパクト

本装置技術は生活の基本である食を大きく変えるポテンシャルを有することから、その社会への影響は家庭、流通、医療、学校、外食、農業など社会の全領域にわたり極めて大きいものと予想される。

家庭での団欒と幸福の増進

おいしい食事は幸せな生活のもっとも基本的要素である。本装置を各家庭に普及させることにより、家庭での食事の品質と食味の向上、それによる家庭の団欒がもたらされ、家族が幸福になる。

TPP対策を家庭にて

TPP の発効により国外から従来の国内基準を超える濃度の農薬・防腐剤で汚染した食材が輸入・流通されることが強く懸念されている。このような状況において、食材を劣化させることなく洗浄することが可能な本装置技術は、個々の消費者が食に安心するために極めて有効である。同時に、自分で食材を洗浄することにより、古い（輸入）野菜よりも地産の新鮮な野菜を食べることの重要性が啓蒙される効果が期待できる。食する前に消費者が自分の手で洗浄除去できる農薬・防腐剤の開発・使用が一般化すれば、適切な量の農薬を使用することの妥当性が消費者に理性的に受け入れられることが期待できる。また、輸入野菜の消費削減が地産野菜の消費拡大につながり、地産地消が促進されると同時に、輸送業界の経費適正化と安全性向上による外食産業のイメージアップが波及効果として想定できる。

酸化脂質を除去した食による健康増進と医療費削減

本装置技術を学校給食、病院食、介護食、外食産業の調理に適用することにより、それらを大きく改善し、国民の健康を増進することができると期待できる。国民の健康が食から増進されることにより、医療費を軽減され、国民生活を大きく改善・向上する技術であると結論できる。病院食、介護食を食する年配者の健康改善に老人、医療費と介護負担の軽減、学校給食への適応による農薬・防腐剤と酸化脂質の除去によって子供たちの健康改善、アレルギー改善が期待できる。

学校給食への適用

学校給食などの大量配給する給食システムでは品質のそろった魚肉を大量にそろえるために酸化脂質を多く含む「冷凍焼け」した冷凍品を多く使用せざるを得ないが、児童生徒たちがそのまずさに閉口している現状がある。本装置を学校給食に応用することによって、冷凍魚肉類より酸化し劣化した脂質類を除去すれば学校給食をよりおいしく、かつより健康に資するものに変ずることが可能と期待される。超音波洗浄機を使用する洗米により、炊飯の手間削減と時間短縮が可能となることから、ぜひ導入するべきであると提言する。

東京オリンピックは世界発信のチャンス

2020年には東京オリンピックが開催される。オリンピック選手村での食事提供における本装置技術の実装とデモンストレーションは、日本のクールなものづくりとオリンピック選手村の食事の安全安心を世界中に発信するまたとない機会である。本装置をオリンピック選手村に実装し、世界中から集まるアスリートにおいしくて健康によい食事を提供することにより、アスリートのパフォーマンス向上と満足度の向上を実現し、東京オリンピックを成功へ導くことができる。また、選手村での本装置技術のデモンストレーションは、我が国国民、産業界、家庭への情報発信ともなり、食の安全・安心を実現し、安全・安心でおいしい食の普及による医療費軽減社会、地産地消社会の実現を推進するチャンスとなろう。2011年の福島第一原発事故により、東日本の土壌は微量とはいえ放射線に汚染し、日本の食材を食することの健康への影響を懸念する声は国外でも未だに大きい。本装置を使用して放射能を含む食を不安化する要素を洗浄除去するとともに、「TPP化＝グローバル化する食」の安全・安心についての警鐘を世界の人民に発信・提言することができる。

本装置技術は食材を洗浄し食の安全と安心をもたらす技術であると結論する。

付録．電磁波の発生状況

超音波を発生している際には、噴流式超音波洗浄機は特に基盤の近くよりテレビと同程度の電磁波を発生している。しかし、その電磁波の強度は、炊飯中の炊飯器より弱いレベルであったことから、人体への健康障害は考えられない。28 kHz および 40 kHz の噴流式超音波洗浄機の電磁波強度の測定結果を以下に示す。

50mG

100mG

50-100mG

2.5mG

0.5mG

2mG

5-8mG

マイクロ波の強度＝5 mW/cm2

他の箇所はほぼ 0mW/cm2

図５－１　噴流式超音波洗浄機（28 kHz 機）が発する交流磁界強度の測定結果（上面より見た図）

２０１３年６月９日測定　測定者＝尾田正二　使用装置＝TriField Meter (AlphaLab, Inc., USA)

100mG

>100mG

>100mG

15mG

2.5mG

5mG

50mG

20 cm  離れると 5 mG

20 cm  離れると 7 mG

15 cm  離れると

50 mG

図５－２　噴流式超音波洗浄機（40 kHz 機）が発する交流磁界強度の測定結果（上面より見た図）

２０１３年７月８日測定　測定者＝尾田正二　使用装置＝TriField Meter (AlphaLab, Inc., USA)

2.5mG

10-15mG

側面より見た図

20cm

15cm

10cm

>100mG

>100mG

50mG

100mG

80mG

15mG

6mG

20mG

35mG

>100mG

50mG

図５－３　噴流式超音波洗浄機（40 kHz 機）が発する交流磁界強度の測定結果（側面より見た図）

２０１３年７月８日測定　測定者＝尾田正二　使用装置＝TriField Meter (AlphaLab, Inc., USA)

ブラウン管テレビの電磁場強度の測定結果

100mG

5mG

炊飯時の炊飯器の測定結果

10 cm  50 mG

20 cm  50 mG

30 cm  40 mG

35 cm  35 mG

1992 年製　SONY KV-14PS1

2009 年製

Zojirushi NP-HZ18

図５－４　炊飯器およびブラウン管テレビが発する交流磁界強度の測定結果（側面より見た図）

２０１３年６月９日測定　測定者＝尾田正二　使用装置＝TriField Meter (AlphaLab, Inc., USA)

超音波発生時に噴流式超音波洗浄機（40 kHz 機）が発生させる交流磁界強度は、炊飯時の炊飯器、あるいは使用時のブラウン管テレビが発する交流磁界強度と同程度であったことから、一般家庭での使用において特段の防護の必要性はないものと考えられる。ただし、今回の測定に使用した測定装置は簡易式のものであり、測定値は目安であることには留意する必要がある。今後、より測定制度の高い測定装置を用いて測定することが望ましい。